1

РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ  НР 5   03 мая  2026 года
О ПУТЕВЫХ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПЛАВАНИЯ

НА ВОДНЫХ ПУТЯХ байкало-Ангарского бассейна 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
ВСЕМ СУДОВОДИТЕЛЯМ, ПОРТАМ, ПРИСТАНЯМ, ДИСПЕТЧЕРСКИМ УЧАСТКАМ
СОСТОЯНИЕ УРОВНЕЙ ГАБАРИТОВ ПУТИ НА 8 ЧАСОВ УТРА
ПО СВЕДЕНИЯМ ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ

РЕКА АНГАРА
СБРОС ИРКУТСКОЙ ГЭС      1650 М3/С
СБРОС БРАТСКОЙ ГЭС

- М3/С

СБРОС УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ГЭС
- М3/С

Плес ИРКУТСКАЯ ГЭС – 108 КМ

УРОВНИ воды по водпостам

Иркутск
          39           
Суховская
          62
Усолье-Сибирское   774
ГАБАРИТЫ ПУТИ       Жилкинский



210 / 50
Зуевский




210 / 50

Варлашки




210 / 50
Грязнуха




220 / 50
Баянчики




220 / 50                                       

        
Братская коса



220 / 50

Кресты




220 / 50
Ружниковский



220 / 50                                                                                                 

Прямая протока



260 / 50
Усольский




230 / 50

Бадайский




210 / 30
ВТОРЫЕ ХОДА
Подход к порту Иркутск

210 / 50
     На основании решения Енисейского БВУ со 2 мая по 05 июня 2026 года устанавливается режим работы  Иркутской ГЭС среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 1500-1700 куб.м/сек. 

В связи с низкими сбросными расходами Иркутской ГЭС и переформированием русла реки в районе переката Бадайский на участке 97,6 км - 98,5 км, судовой ход перенесен в сторону правой кромки судового хода. Белый буй № 139 установлен на 98,2 км с координатами N 52°52'01.70"  Е 103°39'22.40", красный буй № 140 установлен на 98,0 км с координатами N 52°51'58.35"  Е 103°39'29.86". Минимальная ширина судового хода на участке 97,6 км - 98,5 км составляет 30 метров.

     В соответствии с распоряжением ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» № 29 от 30 апреля 2026 года с 01 мая по 05 июня на участке реки Ангара от Иркутской ГЭС до 1627 км (от Иркутской ГЭС до 108 км, по карте реки Ангара «от Иркутской ГЭС до 142 км», издания 1994 г.) действует режим ограничения по осадке судов 180 см в связи со снижением уровней воды ниже проектных значений.

Бгдв                                     щелоков
03.05.2026 ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», исп. Щелоков т.(391)259-14-21
